Análise de Estabilidade de Talude

Explicação Completa do Código Python (Jupyter Notebook)

Método de Equilíbrio Limite — Bishop Simplificado

Arquivo de referência: analise_estabilidade_talude_bishop.ipynb

Documento gerado como material de apoio ao notebook

# 1. Objetivo do Notebook

O notebook analise_estabilidade_talude_bishop.ipynb implementa, em Python, uma análise de estabilidade de taludes por equilíbrio limite, utilizando o Método de Bishop Simplificado com superfícies de ruptura circulares. O objetivo é permitir que o usuário:

- Informe a geometria do talude por meio das coordenadas (x, y) da linha superficial (perfil do terreno);

- Informe as propriedades geotécnicas do solo: peso específico (γ), coesão (c) e ângulo de atrito interno (φ);

- Obtenha automaticamente o círculo de ruptura crítico — aquele que apresenta o menor Fator de Segurança (FS) — por meio de uma busca numérica (grid search seguida de refinamento);

- Visualize o talude, a superfície de ruptura crítica e um mapa de FS para os centros de círculo testados;

- Avalie manualmente o FS de qualquer círculo específico, por exemplo para comparação com uma ruptura observada em campo.

O código foi escrito de forma didática e modular, com funções pequenas e bem definidas, para facilitar tanto o entendimento do método quanto futuras extensões (solo estratificado, nível d'água, sobrecargas, etc.).

# 2. Fundamentação Teórica

## 2.1 Equilíbrio limite e método das fatias

O método de equilíbrio limite avalia a estabilidade de um talude comparando as forças (ou momentos) resistentes disponíveis ao longo de uma superfície de ruptura pré-definida com as forças (ou momentos) atuantes que tendem a causar a ruptura. O resultado dessa comparação é o Fator de Segurança (FS):

FS = (momento resistente disponível) / (momento atuante ou mobilizado)

Para superfícies de ruptura circulares, a massa de solo potencialmente instável (delimitada pela superfície do talude e pelo arco de círculo) é dividida em fatias verticais. Cada fatia i possui largura bᵢ, altura hᵢ (definida pela diferença entre a cota do terreno e a cota do arco de ruptura), peso Wᵢ = γ·bᵢ·hᵢ, e um ângulo de inclinação da base αᵢ em relação à horizontal.

A resistência ao cisalhamento na base de cada fatia é dada pelo critério de Mohr-Coulomb:

τf = c′ + σ′ · tan φ′

Aplicando um fator de segurança F que reduz igualmente a resistência mobilizável em todas as fatias, e impondo equilíbrio de forças verticais e de momentos em torno do centro do círculo, chega-se às equações do método das fatias.

## 2.2 Método de Bishop Simplificado

O Método de Bishop Simplificado (Bishop, 1955) assume que as forças cisalhantes entre fatias adjacentes são nulas (apenas forças normais entre fatias são consideradas), o que simplifica o equilíbrio vertical de cada fatia e resulta na seguinte expressão, implementada no notebook:

FS = Σ [ (c·bᵢ + Wᵢ·tan φ) / mα,i ]  /  Σ [ Wᵢ · sin αᵢ ]

onde o fator mα,i, que aparece no denominador de cada termo do somatório do numerador, depende do próprio FS:

mα,i = cos αᵢ + (sin αᵢ · tan φ) / FS

Como FS aparece dos dois lados da equação (dentro de mα,i e como resultado), a solução é obtida por iteração de ponto fixo: arbitra-se um FS inicial, calcula-se mα,i para cada fatia, recalcula-se o FS pela fórmula, e repete-se o processo até a convergência (diferença entre iterações sucessivas menor que uma tolerância). Essa é exatamente a lógica implementada na função bishop_fs do notebook (ver Seção 4.5 deste documento).

## 2.3 Convenção de sinal do ângulo α

Um ponto frequentemente fonte de erros na implementação do método é a convenção de sinal do ângulo α, que define a direção do momento motor Σ Wᵢ sin αᵢ em torno do centro do círculo. No notebook, o talude é descrito com a crista (parte alta) em valores menores de x e o pé (parte baixa) em valores maiores de x — ou seja, o talude desce da esquerda para a direita.

Para essa orientação, foi adotada a convenção:

sin αᵢ = (xc − xᵢ) / R

em que xc é a coordenada x do centro do círculo, xᵢ é a coordenada x do centro da fatia, e R é o raio do círculo. Essa convenção garante que o somatório Σ Wᵢ sin αᵢ (o momento motor, relacionado ao trabalho realizado pela gravidade durante a rotação da massa instável) resulte positivo para círculos geometricamente plausíveis — ou seja, círculos cujo centro está posicionado acima e cuja massa realmente tende a girar em direção à saída do talude (o pé).

Se a convenção de sinal de α for invertida em relação à orientação do talude (por exemplo, ao adaptar o código para um talude que desce da direita para a esquerda), o somatório do denominador pode resultar negativo mesmo para círculos fisicamente válidos, levando a um FS inválido (NaN) ou a resultados numericamente absurdos. Este foi, inclusive, um problema identificado e corrigido durante o desenvolvimento deste notebook: a convenção original (sin α = (x − xc)/R) produzia sistematicamente momentos motores negativos para a orientação do talude adotada, e foi substituída pela convenção correta descrita acima.

## 2.4 Instabilidade numérica de mα,i

Quando αᵢ se aproxima de valores próximos a ±90° (fatias muito próximas dos extremos horizontais do círculo) combinados com FS baixo, o termo mα,i pode se aproximar de zero ou tornar-se negativo, gerando divisões numericamente instáveis. Esse é um problema numérico conhecido do método de Bishop. O notebook trata esse caso rejeitando (retornando FS inválido) qualquer círculo em que mα,i caia abaixo de um limiar mínimo (0,2) durante a iteração, evitando resultados espúrios.

# 3. Estrutura Geral do Notebook

O notebook está organizado em nove seções principais, na seguinte ordem lógica de execução:

| Seção | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. Importação de bibliotecas | numpy, matplotlib.pyplot e as funções brentq / minimize do scipy.optimize. |
| 2. Geometria do talude | Lista editável de coordenadas (x, y) do perfil do terreno; gráfico do perfil informado. |
| 2.1 Crista e pé (automático) | Identificação automática do ponto mais alto (crista) e mais baixo (pé) do talude, usados para dimensionar a busca do círculo crítico. |
| 3. Propriedades do solo | Definição de γ (peso específico), c (coesão) e φ (ângulo de atrito). |
| 4. Funções de geometria | surface_y, circle_y e find_entry_exit — base geométrica de todo o cálculo. |
| 5. Fatias e cálculo do FS | build_slices, bishop_fs e fs_for_circle — o núcleo do método de Bishop. |
| 6. Busca do círculo crítico | Grid search sobre (xc, yc, R) seguido de refinamento numérico (Nelder-Mead). |
| 7. Resultados — gráficos | Perfil do talude com a superfície de ruptura crítica; mapa de FS por centro testado. |
| 8. Avaliação manual | Célula para calcular o FS de um círculo (xc, yc, R) definido manualmente. |
| 9. Resumo | Impressão consolidada dos resultados e classificação qualitativa da estabilidade. |

# 4. Funções Python Explicadas em Detalhe

Esta seção descreve, uma a uma, as funções que compõem o núcleo de cálculo do notebook, na ordem em que aparecem no código.

## 4.1 surface_y(x)

surface_y (x) → float ou array

def surface_y(x):
    """Altura da superfície do talude em x (interpolação linear)."""
    return np.interp(x, surf_x, surf_y)

Retorna a cota (altura) y do terreno em qualquer posição horizontal x, por interpolação linear entre os pontos (surf_x, surf_y) informados pelo usuário na Seção 2. É usada em todo o notebook sempre que é necessário saber "onde está o solo" em uma determinada posição x — por exemplo, para calcular a altura de uma fatia ou para desenhar o perfil do talude. Aceita tanto um número escalar quanto um array do NumPy como entrada (graças à vetorização do np.interp).

## 4.2 circle_y(x, xc, yc, R)

circle_y (x, xc, yc, R) → array (com NaN onde indefinido)

def circle_y(x, xc, yc, R):
    """Altura do arco inferior do círculo (centro xc,yc raio R) em x."""
    val = R**2 - (x - xc)**2
    with np.errstate(invalid="ignore"):
        return np.where(val >= 0, yc - np.sqrt(np.maximum(val, 0)), np.nan)

Calcula a cota y do arco inferior (ramo de baixo) da circunferência de centro (xc, yc) e raio R, na posição horizontal x — ou seja, resolve a equação (x − xc)² + (y − yc)² = R² para o ramo y = yc − √(R² − (x − xc)²), que representa a superfície de ruptura circular. Quando x está fora do domínio do círculo (|x − xc| > R), a expressão dentro da raiz fica negativa; nesse caso a função retorna NaN (not a number) para sinalizar que o círculo não está definido naquele ponto, em vez de gerar um erro.

## 4.3 find_entry_exit(xc, yc, R, n_samples=400)

find_entry_exit (xc, yc, R, n_samples=400) → (x_entrada, x_saída) ou None

def find_entry_exit(xc, yc, R, n_samples=400):
    dom_min = max(surf_x[0], xc - R)
    dom_max = min(surf_x[-1], xc + R)
    if dom_max - dom_min < 1e-6:
        return None
    xs = np.linspace(dom_min, dom_max, n_samples)
    diff = surface_y(xs) - circle_y(xs, xc, yc, R)
    if not np.any(diff > 0):
        return None
    # varredura + refinamento com brentq nas mudancas de sinal
    ...
    x_entry, x_exit = min(roots), max(roots)
    ...
    if x_entry > x_crest + margin or x_exit < x_toe - margin:
        return None
    return x_entry, x_exit

Esta é a função geométrica mais elaborada do notebook. Dado um círculo de ruptura candidato (xc, yc, R), ela determina os dois pontos x onde o círculo cruza a superfície do talude — a entrada (próxima à crista) e a saída (próxima ao pé). O algoritmo funciona em etapas:

- Define o domínio comum entre a extensão do perfil informado e a extensão horizontal do próprio círculo (xc − R a xc + R);

- Amostra esse domínio em n_samples pontos e calcula a diferença entre a cota do terreno e a cota do círculo (diff = superfície − círculo). Onde essa diferença é positiva, o terreno está acima do círculo (há massa de solo); onde é negativa, o círculo está acima do terreno (fora do talude);

- Percorre os pontos amostrados procurando mudanças de sinal em diff — cada mudança de sinal indica um cruzamento entre a superfície e o círculo. A posição exata do cruzamento é refinada com o método de Brent (scipy.optimize.brentq), que encontra raízes de funções contínuas com alta precisão dentro de um intervalo;

- Se forem encontradas ao menos duas raízes, a menor é considerada a entrada e a maior a saída da superfície de ruptura;

- Por fim, aplica-se um filtro de plausibilidade física: a superfície de ruptura deve atravessar essencialmente toda a face do talude, da crista ao pé (com uma folga definida pela variável margin, calculada na Seção 2.1). Isso evita que a busca aceite "fatias" rasas e sem sentido físico que tocam apenas o platô superior ou apenas o platô inferior do terreno.

Se qualquer uma dessas condições falhar, a função retorna None, sinalizando que o círculo testado não corresponde a uma superfície de ruptura válida.

## 4.4 build_slices(xc, yc, R, n_slices=30)

build_slices (xc, yc, R, n_slices=30) → dict ou None

def build_slices(xc, yc, R, n_slices=30):
    entry_exit = find_entry_exit(xc, yc, R)
    if entry_exit is None:
        return None
    x_entry, x_exit = entry_exit
    edges = np.linspace(x_entry, x_exit, n_slices + 1)
    x_mid = 0.5 * (edges[:-1] + edges[1:])
    b = edges[1:] - edges[:-1]
    y_top = surface_y(x_mid)
    y_bot = circle_y(x_mid, xc, yc, R)
    h = y_top - y_bot
    if np.any(h <= 0):
        return None
    alpha = np.arcsin(np.clip((xc - x_mid) / R, -1.0, 1.0))
    W = gamma * b * h
    return {"b": b, "h": h, "alpha": alpha, "W": W, ...}

A partir dos pontos de entrada e saída encontrados por find_entry_exit, esta função discretiza a massa de solo em n_slices fatias verticais de largura igual e calcula, para cada uma, as grandezas necessárias ao método de Bishop:

- b — largura da fatia (edges[1:] − edges[:-1]);

- x_mid — posição horizontal do centro de cada fatia;

- y_top e y_bot — cota do terreno e cota do arco de ruptura no centro da fatia, obtidas via surface_y e circle_y;

- h — altura da fatia (y_top − y_bot). Se qualquer fatia tiver altura não positiva (círculo acima do terreno em algum ponto interno), o círculo é considerado geometricamente inválido e a função retorna None;

- alpha — ângulo da base da fatia, calculado com a convenção sin α = (xc − x_mid) / R discutida na Seção 2.3 (o valor é limitado ao intervalo [−1, 1] antes de aplicar arcosseno, para evitar erros numéricos de arredondamento em pontos próximos aos extremos do círculo);

- W — peso da fatia, aproximado como γ · b · h (peso específico vezes a área retangular b × h, considerando profundidade unitária).

O resultado é um dicionário Python com todos os arrays necessários para o cálculo do FS, além das coordenadas de entrada e saída (usadas posteriormente para desenhar os gráficos).

## 4.5 bishop_fs(slices, phi_rad, c, fs_init=1.0, tol=1e-5, max_iter=100)

bishop_fs (slices, phi_rad, c, ...) → (FS, convergiu)

def bishop_fs(slices, phi_rad, c, fs_init=1.0, tol=1e-5, max_iter=100):
    b, h, alpha, W = slices['b'], slices['h'], slices['alpha'], slices['W']
    tan_phi = np.tan(phi_rad)
    denom = np.sum(W * np.sin(alpha))
    if denom <= 0:
        return np.nan, False
    fs = fs_init
    for _ in range(max_iter):
        m_alpha = np.cos(alpha) + np.sin(alpha) * tan_phi / fs
        if np.any(m_alpha < 0.2):
            return np.nan, False
        numer = np.sum((c * b + W * tan_phi) / m_alpha)
        fs_new = numer / denom
        if abs(fs_new - fs) < tol:
            return fs_new, True
        fs = fs_new
    return fs, False

Esta função implementa diretamente a iteração do método de Bishop Simplificado descrita na Seção 2.2:

- Calcula primeiro o denominador da fórmula, Σ W sin α (o momento motor), que não depende do FS. Se esse valor não for positivo, o círculo é fisicamente inválido (não há tendência real de ruptura naquela direção) e a função retorna NaN imediatamente;

- Inicia a iteração com um FS de tentativa (fs_init = 1,0);

- A cada iteração, calcula mα,i para todas as fatias usando o FS da iteração anterior;

- Verifica a instabilidade numérica descrita na Seção 2.4: se algum mα,i cair abaixo de 0,2, interrompe e retorna resultado inválido;

- Recalcula o FS pela fórmula de Bishop e compara com o valor anterior; se a diferença for menor que a tolerância (tol = 1e-5), considera que houve convergência e retorna o par (FS, True);

- Se o número máximo de iterações (max_iter = 100) for atingido sem convergência, retorna o último valor calculado com o sinalizador False.

## 4.6 fs_for_circle(xc, yc, R, n_slices=30)

fs_for_circle (xc, yc, R, n_slices=30) → float (FS ou NaN)

def fs_for_circle(xc, yc, R, n_slices=30):
    """Calcula o FS (Bishop) para um círculo definido por (xc, yc, R)."""
    slices = build_slices(xc, yc, R, n_slices=n_slices)
    if slices is None:
        return np.nan
    fs, converged = bishop_fs(slices, phi_rad, c)
    if not converged:
        return np.nan
    return fs

Função de conveniência que encadeia build_slices e bishop_fs, encapsulando todo o processo de avaliação de um círculo em uma única chamada: recebe apenas o centro e o raio do círculo (xc, yc, R) e devolve o FS correspondente, ou NaN caso o círculo seja geometricamente inválido ou a iteração não converja. É a função efetivamente chamada, milhares de vezes, durante a busca do círculo crítico (Seção 5 deste documento) e também na célula de avaliação manual (Seção 8 do notebook).

# 5. Lógica da Busca do Círculo Crítico

Como a posição e o tamanho da superfície de ruptura real não são conhecidos a priori, o notebook busca, dentre uma grande quantidade de círculos candidatos, aquele que resulta no menor Fator de Segurança — por definição, o círculo crítico. Essa busca é feita em duas etapas complementares.

## 5.1 Etapa 1 — Grid search

Um círculo é definido por três parâmetros: as coordenadas do centro (xc, yc) e o raio R. O notebook gera uma malha (grid) de valores igualmente espaçados para cada um desses três parâmetros:

xc_vals = np.linspace(x_crest - 0.5*slope_width, x_toe + 1.5*slope_width, n_xc)
yc_vals = np.linspace(y_crest + 0.1*diag, y_crest + 2.5*diag, n_yc)
R_vals  = np.linspace(0.5*diag, 3.0*diag, n_R)

Os limites desses intervalos são calculados automaticamente a partir da crista, do pé e da diagonal do talude (identificados na Seção 2.1), de modo a concentrar a busca na região onde círculos fisicamente plausíveis tendem a se concentrar — evitando desperdiçar tempo computacional em geometrias absurdas (círculos minúsculos, ou centros muito distantes do talude).

O código percorre todas as combinações (xc, yc, R) dessa malha (por padrão, 22 × 16 × 22 ≈ 7.744 combinações) e, para cada uma, chama fs_for_circle com um número reduzido de fatias (n_slices_grid = 20, para agilizar o cálculo). Os círculos válidos (FS finito e positivo) são armazenados na lista resultados_grid, e o menor FS encontrado — junto com o círculo correspondente — é guardado como ponto de partida para a etapa seguinte.

## 5.2 Etapa 2 — Refinamento numérico (Nelder-Mead)

A malha do grid search é necessariamente discreta e relativamente grosseira; o verdadeiro círculo crítico provavelmente está entre os pontos testados. Por isso, o notebook usa o melhor ponto do grid como estimativa inicial para um algoritmo de otimização contínua — o método Nelder-Mead (também chamado de simplex descendente), disponível em scipy.optimize.minimize:

def objetivo(params):
    xc, yc, R = params
    fs = fs_for_circle(xc, yc, R, n_slices=50)
    return fs if np.isfinite(fs) else 1e3
 
res = minimize(objetivo, x0=np.array(melhor_circ), method='Nelder-Mead', ...)

A função objetivo simplesmente devolve o FS do círculo (agora calculado com mais fatias, n_slices = 50, para maior precisão); quando o círculo é inválido, devolve uma penalidade alta (1000), o que afasta o otimizador dessa região sem interromper a busca. O Nelder-Mead não usa derivadas — apenas avaliações sucessivas da função objetivo em um "simplex" de pontos que se contrai progressivamente em torno do mínimo — o que o torna robusto para esse tipo de função, que pode ser descontínua ou não suave (NaN) em partes do espaço de busca. O resultado final, xc_crit, yc_crit e R_crit, define o círculo crítico refinado, e fs_crit é o Fator de Segurança mínimo obtido.

Como toda busca por otimização heurística (grid search + Nelder-Mead), o resultado é uma boa aproximação do mínimo global, mas não há garantia matemática absoluta de que seja o mínimo global exato. Aumentar a resolução do grid (n_xc, n_yc, n_R) melhora a confiabilidade do resultado, ao custo de maior tempo de processamento.

# 6. Como Interpretar os Resultados e Gráficos

## 6.1 Perfil do talude com a superfície de ruptura crítica

Este gráfico (Seção 7.1 do notebook) mostra o perfil do talude informado pelo usuário (linha marrom), preenchido para representar a massa de solo, sobreposto ao arco vermelho que representa a superfície de ruptura crítica encontrada. O sinal "+" vermelho marca o centro do círculo crítico, e linhas cinza finas ilustram a divisão em fatias verticais. O título do gráfico traz o valor de FS crítico. É o principal resultado visual do notebook: permite verificar rapidamente se a geometria da ruptura é plausível (por exemplo, se ela realmente parte de perto da crista e termina perto do pé do talude, como no exemplo padrão).

## 6.2 Mapa de FS por centro do círculo testado

Este gráfico (Seção 7.2) é um mapa de dispersão (scatter plot) em que cada ponto representa uma posição (xc, yc) testada durante o grid search, colorida de acordo com o menor FS encontrado entre todos os raios testados para aquele centro (escala de cores do vermelho — FS baixo — ao verde — FS alto). A estrela azul marca o centro do círculo crítico refinado. Esse mapa ajuda a visualizar a "topografia" do problema de otimização: uma região com um mínimo bem definido (poço vermelho concentrado) indica uma busca bem-condicionada e confiável; um padrão espalhado ou com múltiplos mínimos locais de valor semelhante sugere que vale a pena aumentar a resolução do grid ou ampliar os intervalos de busca.

## 6.3 Resumo final

A última célula do notebook (Seção 9) imprime um resumo consolidado: os parâmetros do solo utilizados, os parâmetros geométricos do círculo crítico (xc, yc, R) e o FS mínimo, seguido de uma classificação qualitativa segundo limiares comumente usados na prática geotécnica:

| Faixa de FS | Classificação |
| --- | --- |
| FS < 1,0 | Talude instável — a ruptura já teria ocorrido segundo o modelo |
| 1,0 ≤ FS < 1,5 | Talude estável, porém abaixo da margem de segurança usual de projeto |
| FS ≥ 1,5 | Talude considerado estável, dentro da margem de segurança usual |

O limiar de 1,5 é uma referência comum em projetos permanentes de taludes, mas o valor mínimo aceitável de FS varia conforme a norma, o tipo de obra, o nível de investigação geotécnica e as consequências de uma eventual ruptura. Este notebook não substitui o julgamento de um engenheiro geotécnico responsável nem a verificação de normas aplicáveis ao projeto em questão.

# 7. Simplificações e Limitações Assumidas

Para manter o código didático e compacto, algumas simplificações foram deliberadamente adotadas. É importante que o usuário as tenha em mente ao interpretar os resultados:

- Solo homogêneo: todo o talude é modelado com um único conjunto de parâmetros (γ, c, φ), aplicado a todas as fatias, independentemente da profundidade. O código não trata solos estratificados (múltiplas camadas com propriedades distintas);

- Sem nível d'água / poropressão: a análise é feita em termos de tensões totais, com poropressão nula (u = 0) em toda a massa de solo. Não há consideração de nível freático, percolação ou excesso de poropressão;

- Superfície de ruptura exclusivamente circular: o método de Bishop, como implementado aqui, só é capaz de avaliar arcos de círculo. Superfícies de ruptura não circulares (por exemplo, condicionadas por uma camada fraca planar) não são contempladas — nesses casos, métodos como Spencer ou Morgenstern-Price com superfícies poligonais seriam mais adequados;

- Peso da fatia por altura no ponto médio: a altura hᵢ de cada fatia é calculada apenas no seu ponto médio (x_mid) e multiplicada pela largura bᵢ, em vez de integrar a área exata entre a superfície do terreno e o arco ao longo de toda a largura da fatia. Essa aproximação retangular é padrão em implementações didáticas do método e tem erro desprezível quando o número de fatias é razoavelmente alto (o notebook usa 20 fatias na busca e 50 no refinamento e nos resultados finais);

- Sem sobrecargas externas, reforços ou ancoragens: o modelo não inclui cargas aplicadas na superfície do talude (estruturas, tráfego, aterros adicionais) nem elementos de reforço (tirantes, geossintéticos, estacas);

- Geometria "simples" para detecção automática da crista/pé: a identificação automática de x_crest e x_toe (Seção 2.1) assume um talude com um único trecho descendente entre dois platôs. Para geometrias mais complexas — com múltiplas bermas, degraus ou ondulações no perfil — essa detecção automática pode não localizar corretamente a crista e o pé relevantes, sendo necessário ajustá-la manualmente, assim como os intervalos de busca do grid search;

- Busca heurística do círculo crítico: como descrito na Seção 5, o grid search seguido de Nelder-Mead fornece uma excelente aproximação do círculo crítico, mas não garante matematicamente ter encontrado o mínimo global absoluto em todos os cenários possíveis.

O próprio notebook já foi estruturado pensando em facilitar extensões futuras — por exemplo, adicionar poropressão (parâmetro ru ou nível d'água explícito), múltiplas camadas de solo (substituindo os valores escalares de γ, c e φ por funções que variam com a posição/profundidade) ou sobrecargas (somando um termo de carga ao peso Wᵢ das fatias afetadas).

# 8. Considerações Finais

Este documento acompanha o notebook analise_estabilidade_talude_bishop.ipynb e tem como objetivo permitir que qualquer usuário — mesmo sem ler linha a linha o código-fonte — compreenda a teoria por trás do método implementado, a função de cada bloco de código e como interpretar corretamente os resultados e gráficos gerados. Recomenda-se, ainda assim, a leitura do notebook em conjunto com este documento, especialmente ao adaptar a geometria do talude ou as propriedades do solo para um caso real, e a validação dos resultados por um profissional de engenharia geotécnica antes de qualquer uso prático em projeto.